VDT软件V2.13测试计划

Alex Hu 创建 | 今天09:51更新

- EXSI在150-300范围内时，压力值上限检查，测试完成后，压力值是否会保持不变。

- 设置EXSI数值为150，检查压力值上限是否为900，并设置压力值为300，测试一分钟，重启查看默认压力值。默认压力值应为300。

- 设置EXSI数值为200，检查压力值上限是否为900，并设置压力值为600，测试一分钟，重启后查看默认压力值。默认压力值应该为600。

- 设置EXSI数值为250，检查压力值上限是否为900，并设置压力值为800，测试一分钟，重启并查看默认压力值。默认压力值应该为800。

- 设置EXSI为300，检查压力值上限是否为700，并设置压力值为450，测试一分钟，重启查看默认压力值。默认压力值应该为450.

2. 上限的切换。

a. 设置EXSI为200，检查压力值上限是否为900，并设置压力值为480，测试一分钟，重启查看默认压力值，默认压力值应该为480。进入设置菜单，设置EXSI为300，重新进入压力设置页面，压力值应该保持为480，并且上限应该被修改为700。

b. 设置EXSI为250，检查压力值上限是否为900，并设置压力值为750，测试一分钟，重启查看默认要职，默认压力值应该为750。进入设置菜单，设置EXSI为300，重新进入压力值设置页面，压力值应该重置为700，并且上限应该被修改为700。

1a：测试正确；

1b：结果正确；测试开始后，5分钟左右，超时退出，压力585左右，不到600；

1c：结果正确；测试开始后，3分钟左右，超时退出，压力580左右，不到800；

1d：测试正确；

2a：测试正确；

2b：结果正确；测试开始后，4分钟左右，超时退出，压力578左右，不到750